Руководство программиста

Ревизия 1.1 от 26.07.2017

Разработчик: Иванов С.В.

Оглавление

Назначение программы	1

Предварительные исследования	2

Проверка считывания UID новых пропусков через драйвер Атолл	2

Проверка чтения новых пропусков в «1С-Трактиръ» в столовой №15	2

Проверка чтения новых пропусков в коде 1С-Трактиръ	2

Проверка чтения новых пропусков в «1С-Трактиръ» в столовой №23	2

Вывод по результатам предварительных исследований	2

Выбор архитектуры программного обеспечения	3

Параллельное использование одного считывателя PR-P08	3

Использование отдельного считывателя PR-P08	3

Использование отдельного считывателя Z-2	3

Окончательный выбор архитектуры программного обеспечения	4

Решение о разработке собственного программного обеспечения	4

Средства разработки	4

Решение по структуре базы данных Parsec	4

Использование существующих таблиц Parsec	4

Таблица IDENTIFIER	4

Дополнительные поля ввода	5

Добавление специальной таблицы связи	5

Структура проекта	6

Особенности реализации	7

Приложения	8

Служебная записка ведущего инженера по АСУП Иванова С.В. от 12.07.2017	8

Документ «Проверка чтения пропусков в 1С-Трактиръ.docx» от 20.07.2017	17

Назначение программы

Основная цель: обеспечить использование новых пропусков (смарт-карты MIFARE Classic 1K) в «1С-Трактиръ» для оплаты питания.

Для этого решаются следующие задачи:

- в базе данных Parsec создается дополнительная таблица для хранения открытых UID новых пропусков;

- разрабатывается специальная программа для считывания открытых UID новых пропусков (смарт-карты MIFARE Classic 1K) через считыватель Z-2 и их записи в созданную таблицу;

- корректируется ХБО, передающий коды пропусков из Parsec в «1С-Трактиръ».

Предварительные исследования

Проверка считывания UID новых пропусков через драйвер Атолл

Проверена возможность чтения UID новых пропусков со считывателей PR-P08 и Z-2 с помощью драйвера Атолл, используемого в «1С-Трактиръ».

Подробный отчет – см. приложение 1 (Служебная записка ведущего инженера по АСУП Иванова С.В. руководителю ЦИТ от 12.07.2017).

Краткий вывод – чтение UID новых пропусков возможно как через считыватель PR-P08, так и через Z-2.

Проверка чтения новых пропусков в «1С-Трактиръ» в столовой №15

Проверена возможность чтения UID новых пропусков через считыватель Z-2 на рабочем месте кассира в столовой №15.

Результат: пропуск не опознан.

Проверка чтения новых пропусков в коде 1С-Трактиръ

Проверена возможность чтения UID новых пропусков через считыватель Z-2 на тестовом рабочем месте кассира.

Подробный отчет – см. приложение 2 (документ «Проверка чтения пропусков в 1С-Трактиръ.docx» от 20.07.2017, подготовлен ведущим инженером по АСУП Ивановым С.В. на имя руководителя ЦИТ).

Краткий вывод – чтение UID новых пропусков через считыватель Z-2 на рабочем месте кассира работает также, как и со старыми пропусками; считыватель Z-2 в столовой №15 неисправен или имеет неправильную прошивку.

Примечание: 24.07.2017 считыватель Z-2 из столовой №15 был изъят и проверен с помощью разработанной программы считывания UID новых пропусков и утилиты Demo из состава SDK Readers для считывателей Z-2 USB (см. «Средства разработки» и «Руководство администратора» раздел «Проверка работоспособности считывателя»). Считыватель оказался исправным, UID новых пропусков считывались. Нерешенная загадка – почему он не работал в столовой №15? Предположение – нестабильная работа на аппаратном уровне.

Проверка чтения новых пропусков в «1С-Трактиръ» в столовой №23

Проверена возможность чтения UID новых пропусков через считыватель Z-2 на рабочем месте кассира в столовой №23.

Результат: пропуск опознан.

Вывод по результатам предварительных исследований

Считывание открытых UID новых пропусков через считыватель Z-2 в «1С-Трактиръ» возможно.

Для этого необходимо:

- Проверить все имеющиеся на предприятии считыватели Z-2 на предмет их работоспособности в части чтения новых пропусков (методика проверки – см. «Руководство администратора» раздел «Проверка работоспособности считывателя»).

- Обеспечить хранение в базе данных Parsec открытых UID новых пропусков.

- Подобрать готовое программное обеспечение для чтения открытых UID новых пропусков и внесения их в базу данных Parsec. В случае отсутствия подобного программного обеспечения или существенных ограничений по его использованию (технических, функциональных или эргономических) разработать собственное программное обеспечение.

- Обработать все выданные новые пропуска, предусмотреть дополнительную обработку вновь выдаваемых пропусков.

Выбор архитектуры программного обеспечения

В качестве основного рабочего места рассматривается бюро пропусков.

Рассмотрены три варианта архитектуры:

- Параллельное использование одного считывателя PR-P08 и для штатной программы Parsec, и для дополнительного программного обеспечения чтения открытых UID новых пропусков и внесения их в базу данных Parsec.

- Работа штатной программы Parsec со своим считывателем PR-P08, работа дополнительного программного обеспечения с отдельным считывателем PR-P08.

- Работа штатной программы Parsec со своим считывателем PR-P08, работа дополнительного программного обеспечения с отдельным считывателем Z-2.

Параллельное использование одного считывателя PR-P08

Первоначально предполагалось для чтения UID новых пропусков на основном рабочем месте (в бюро пропусков) не устанавливать дополнительный считыватель, а использовать штатный считыватель Parsec типа PR-P08.

Была апробирована работа с открытым SDK, поставляемым разработчиком Parsec, - см. https://www.parsec.ru/download/doc_soft/PR-x08.zip

По итогам апробации выявлено, что открытый SDK PR-x08 блокирует одновременную работу нескольких программ с одним считывателем, что делает невозможным параллельное использование на одном компьютере штатной программы Parsec и разрабатываемой утилиты ввода UID пропусков.

Использование отдельного считывателя PR-P08

Независимый доступ к отдельному считывателю PR-P08 возможен через соответствующий SDK (см. выше).

Недостатки:

- требуется дополнительная проверка возможности одновременной работы двух считывателей PR-P08 на одном компьютере;

- может потребоваться перенастройка штатной программы Parsec;

- открытый SDK PR-x08 разработан для Delphi – соответственно, или разработку необходимо выполнять в Delphi, или SDK необходимо адаптировать для другой среды разработки (что может оказаться достаточно трудоемким процессом).

Использование отдельного считывателя Z-2

Независимый доступ к отдельному считывателю Z-2 возможен через соответствующий SDK (см. «Средства разработки»).

Преимущества:

- универсальный SDK для использования с разными средами разработки, включая C#;

- имеется как 32-, так и 64-разрядная версия библиотек;

- хорошая документация и примеры кода.

Окончательный выбор архитектуры программного обеспечения

С учетом ограничений по работе со считывателем PR-P08 и преимуществ SDK для считывателя Z-2 принято решение об установке на рабочее место бюро пропусков отдельного считывателя Z-2.

Решение о разработке собственного программного обеспечения

Разработчик считывателей Z-2 компания IronLogic на своем сайте анонсирует утилиту «Place Card», которая должна выводить код карт в местоположение курсора (см. https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_PlaceCard ).

Эта утилита была апробирована, на компьютере с 32-разрядной ОС Windows 7 не заработала.

С учетом этого принято решение о разработке собственного программного обеспечения.

Средства разработки

Среда разработки: Microsoft Visual Studio Community 2015

Язык разработки: C#

Минимальная версия .Net Framework: 4.0

Дополнительно используемые библиотеки:

- SDK Readers для считывателей Z-2 USB

Версия: 3.26.17 от 13.06.2017

Описание: https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_sdk-readers

Ссылка для скачивания: https://ironlogic.ru/il.nsf/file/ru_sdk-readers_3.26.17.zip/$FILE/sdk-readers_3.26.17.zip

Доступ к базе данных Parsec: Microsoft SQL Server 2014 Management Studio

Решение по структуре базы данных Parsec

При выборе получателя данных для открытых UID новых пропусков рассматривались варианты:

- использование существующих таблиц Parsec;

- добавление специальной таблицы связи.

Использование существующих таблиц Parsec

Таблица IDENTIFIER

При импорте старой базы данных в новую специалисты Parsec сохранили ID старого пропуска и его PIN-код в таблице IDENTIFIER в полях IDENTIFIER_NAME и PIN соответственно. Эта информация отображается в визуальном интерфейсе Parsec в полях «Наименование» и «ПИН», для редактирования недоступна:

Можно было бы записывать открытый UID нового пропуска в таблицу IDENTIFIER, например, в поле IDENTIFIER_NAME или PIN.

Недостатки этого решения:

- Со временем в Parsec могут быть добавлены модули, использующие указанные поля.

- На экране конечного пользователя отображается лишняя информация.

Дополнительные поля ввода

В пользовательском интерфейсе Parsec предусмотрена закладка «Дополнительные поля» (см. скриншот выше), где может отображаться и редактироваться дополнительная информация.

Предварительно предполагалось использовать существующие поля «Field 5» и «Field 7», однако в них уже записана какая-то информация.

Скрипты для проверки:

SELECT CONVERT(nvarchar, [EXTRA_FIELD_VALUE])

FROM [Parsec3].[dbo].[EXTRA_FIELD_VALUE]

-- Field 7

where [FIELD_TEMPLATE_ID] = '525C9A19-BCA1-4706-A14B-1B7B9F581CC2'

and CONVERT(nvarchar, [EXTRA_FIELD_VALUE]) <> ''

SELECT CONVERT(nvarchar, [EXTRA_FIELD_VALUE])

FROM [Parsec3].[dbo].[EXTRA_FIELD_VALUE]

-- Field 5

where [FIELD_TEMPLATE_ID] = '9C677831-6588-44D6-975A-F27C08177A54'

and CONVERT(nvarchar, [EXTRA_FIELD_VALUE]) <> ''

Добавление новых полей возможно, но при использовании дополнительных полей (существующих или новых) имеются недостатки:

- На экране конечного пользователя отображается лишняя информация.

- Т.к. пользователю доступно редактирование дополнительных полей, существует возможность «порчи» информации в них.

Добавление специальной таблицы связи

Этот вариант лишен недостатков рассмотренных выше вариантов и принят в качестве рабочего.

В базу данных Parsec добавлена таблица DRG_CARD_UID:

CREATE TABLE [dbo].[DRG_CARD_UID](

-- уникальный идентификатор работника в таблице PERSON (столбец PERS_ID)

[PERS_ID] [uniqueidentifier] NOT NULL,

-- открытый UID пропуска в шестнадцатеричном виде (в виде строки формата «E8E42F4E»)

[UID] [char](8) NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_DRG_CARD_UID] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[PERS_ID] ASC

) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

-- уникальный индекс на столбце UID

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [IX_DRG_CARD_UID] ON [dbo].[DRG_CARD_UID]

(

[UID] ASC

) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

GO

Примечание: Внешний ключ DRG_CARD_UID.PERS_ID -> PERSON.PERS_ID не устанавливался, т.к. это привело бы к изменению метаинформации базы данных в отношении таблицы PERSON (штатная таблица Parsec).

Для упрощения работы в базу данных добавлено представление v_DRG_CARD_IDENTIFIERS.

Структура представления:

| Поле | Назначение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| PERS_ID | ID работника | внутренний идентификатор работника в базе данных Parsec, логическая связь с полем PERSON.PERS_ID |
| TAB | табельный номер |  |
| LAST_NAME | фамилия |  |
| FIRST_NAME | имя |  |
| MIDDLE_NAME | отчество |  |
| ORG_NAME | наименование организации |  |
| POST | должность |  |
| CARD_UID | открытый UID нового пропуска | шестнадцатеричное представление в виде строки формата «E8E42F4E» |

Используемые объекты базы данных и необходимые права доступа – см. «Руководство администратора» раздел «База данных».

Структура проекта

Решение: NewCards

Проект: NewCardUIDToParsec (приложение Windows Forms)

В проект включены файлы из состава SDK Readers для считывателей Z-2 USB:

- ZPort.cs

- ZReader.cs

- ZRetrConst.cs

- ZReader.dll (32-разрядная версия для отладки, в папку Release после компиляции необходимо скопировать эту библиотеку соответствующей разрядности из SDK Readers)

Кроме того, в папке проекта размещен файл «Отчет об обработке новых пропусков.xlsx», обеспечивающий чтение информации из базы данных Parsec и генерацию соответствующего отчета.

Особенности реализации

- Для работы программы кроме файла ZReader.dll (см. выше) требуются библиотеки из состава SDK Readers: msvcp100.dll и msvcr100.dll. Особенности их использования – см. «Руководство администратора» раздел «Установка программы».

- Настройка программы – через файл конфигурации (см. «Руководство администратора» раздел «Настройка программы»).

- Для возможности отладки программы без использования реального считывателя в проект включен его эмулятор – см. модуль EnumCards_Mock.cs.

Включение эмулятора считывателя:

- раскомментировать директиву условной компиляции #define в первой строке модуля Form1.cs …

- или добавить в свойства проекта символ условной компиляции USE_ENUMCARDS_MOCK.

- При тестировании программы на компьютере в бюро пропусков с двумя установленными считывателями (Z-2 и PR-P08) выявлен нестабильный запуск программы – выводилось сообщение об ошибке открытия порта. Наиболее вероятная причина – неконтролируемая задержка выполнения команды открытия порта из-за опроса нескольких устройств. Решение – пытаемся открыть порт, пока не получится или пока не пройдет время задержки открытия порта (см. метод EnumCards.OpenReader).

- Отчет об обработке новых пропусков (см. файл «Отчет об обработке новых пропусков.xlsx» в папке проекта) для чтения информации из базы данных Parsec использует внутреннее подключение «DRGSKD01_PARSECSQLEXPRESS Parsec3 v_DRG_CARD_IDENTIFIERS», для его работы на компьютере должен быть установлен поставщик данных MS SQL OLE DB.

Приложения

Приложение 1

Служебная записка ведущего инженера по АСУП Иванова С.В. от 12.07.2017

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА №

| КОМУ: | Руководителю центра информационных технологий Савину М.В. |
| --- | --- |
| ОТ: | Ведущего инженера по АСУП Иванова С.В. |
| ТЕМА: | Результаты проверки работы драйвера Атолл с новыми пропусками |
| ДАТА: | 12.07.2017 |

Михаил Владимирович!

В соответствии с Вашим поручением мной совместно с системным иженером-программистом Минченковым С.В. в период с 10.07.2017 по 11.07.2017 была проверена работа драйвера Атолл с новыми пропусками (смарт-карты Mifare Classic 1K ISO Card).

Для проверки использовались:

- два новых рабочих пропуска (Иванов С.В., Куликов В.А.);

- четыре контрольных (незапрограммированных) пропуска, которые использовались инженером-программистом Белышевым И.А. для тестирования при разработке алгоритмов связи ПО «1С-Трактиръ» с новой версией СКУД «Парсек»;

- компьютер с установленным драйвером Атолл версии 8.12.0.0 – указанный драйвер используется в ПО «1С-Трактиръ» для чтения информации со считывателей пропусков;

- считыватель смарт-карт PR-P08, штатно используемый в новой версии СКУД «Парсек»;

- считыватель RFID-карт IronLogic Z-2, используемый в настоящее время в ПО «1С-Трактиръ»;

- программное обеспечение «Парсек» (новая версия) – на компьютере Минченкова С.В. и в бюро пропусков;

- программное обеспечение Microsoft SQL Server Management Studio для прямого доступа к базе данных новой версии СКУД «Парсек».

Методика проверки заключалась в считывании с помощью драйвера Атолл информации из пропусков через различные считыватели и сравнении полученных данных с кодами этих пропусков, хранящимися в базе данных новой версии СКУД «Парсек». При этом в программном обеспечении «Парсек» проверялись два режима настройки считывателя PR-P08 – «Защищенный» (используется в новой версии СКУД «Парсек») и «Стандартный».

Результаты проверки представлены в таблице:

| Пропуск | Парсек |  | Атолл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защищенный | Стандартный | PR-P08 | Z-2 |
| Иванов С.В. | 4130 0x00001022 | 1311761640 0xE8E42F4E | 1311761640 0x4E2FE4E8 | 14954318 0xE42F4E |
| контрольный #6 | нет доступа | 4224521883 0xFBCD169B | 2601963003 0x9B16CDFB | 13440667 0xCD169B |

Выводы:

- Код, записываемый в базу данных новой версии СКУД «Парсек» в режиме настройки считывателя PR-P08 «Защищенный», не коррелируется ни с одним из кодов, считанных через различные считыватели с помощью драйвера Атолл.

Это объясняется тем, что в новых рабочих пропусках, запрограммированных с использованием криптографического Master-ключа, внутренний код «Парсек» записан в защищенную область смарт-карты (см. документ «AN10787 MIFARE Application Directory (MAD) Rev. 7.2 - 13 July 2016» – http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10787.pdf ).

Факт размещения кода именно в защищенной области смарт-карты косвенно подтверждается учебным видео по настройке СКУД «Парсек» (записано у Минченкова С.В. специалистами по развертыванию «Парсек»).

При этом «Парсек» умеет читать информацию из защищенной области смарт-карты, а драйвер Атолл – нет.

Примечание: Подключение к 1С смарт-карт может быть выполнено с использованием специальных внешних обработок 1С, работающих без участия драйвера Атолл (например, SDK см. http://www.smart-card.ru/sdk-smart-karty-i-1spredprijatie; ограничение: наши считыватели не поддерживаются – http://isbc.ru/_solution/cat_28 ).

- Код, записываемый в базу данных новой версии СКУД «Парсек» в режиме настройки считывателя PR-P08 «Стандартный», напрямую коррелируется с кодом, считанным через считыватель PR-P08 с помощью драйвера Атолл (выполняется реверс байтов).

- Код, записываемый в базу данных новой версии СКУД «Парсек» в режиме настройки считывателя PR-P08 «Стандартный», напрямую коррелируется с кодом, считанным через считыватель Z-2 с помощью драйвера Атолл (откидывается старший байт).

Общий вывод: Корреляция кодов между новой версией СКУД «Парсек» и «1С-Трактиръ» без существенных доработок ПО возможна только при использовании режима настройки «Стандартный» для считывателей PR-P08 и СКУД «Парсек» в целом, что эквивалентно отключению основной функции защиты пропусков в «Парсек».

Возможные решения:

- Перевести считыватели PR-P08 и СКУД «Парсек» в целом в режим «Стандартный», повторно обработать все новые пропуска в «Парсек» для записи в его базу данных открытых идентификаторов пропусков.

Плюсы:

- в ПО «1С-Трактиръ» могут использоваться существующие считыватели Z-2.

Минусы:

- защита в СКУД «Парсек» отключается;

- потребуется повторная обработка всех новых пропусков в «Парсек».

Примечание: Трудоемкость повторной обработки пропусков достаточно высока – для обработки только одного пропуска штатными средствами «Парсек» требуется около 10 атомарных операций пользователя (нажатие кнопки или мыши).

- Использовать считыватели PR-P08 и СКУД «Парсек» в целом в настроенном режиме «Защищенный», закупить дополнительно для «1С-Трактиръ» считыватели PR-P08, разработать (или приобрести готовую) внешнюю обработку 1С, работающую с защищенной областью смарт-карт без участия драйвера Атолл.

Плюсы:

- защита в СКУД «Парсек» сохраняется;

- не требуется повторная обработка новых пропусков.

Минусы:

- требуется найти и, возможно, закупить внешнюю обработку 1С …

- или необходимо самостоятельно разработать соответствующую внешнюю обработку 1С на основе бесплатного SDK для считывателей PR-P08;

- наверняка потребуется изменение кода в «1С-Трактиръ» в части чтения данных со считывателя.

- Обеспечить синхронизацию баз данных «1С-Трактиръ» и «Парсек» через промежуточную таблицу связи, заполняемую с помощью специального программного обеспечения.

Плюсы:

- защита в СКУД «Парсек» сохраняется;

- в ПО «1С-Трактиръ» могут использоваться существующие считыватели Z-2 (или любые другие в случае возможной замены в будущем);

- доработка ПО «1С-Трактиръ» не требуется.

Минусы:

- необходимо разработать специальное ПО для чтения данных со считывателя Z-2 и записи соответствующего кода в базу данных «Парсек»;

- в бюро пропусков потребуется установить дополнительный считыватель Z-2 и разработанное специальное ПО;

- потребуется собрать выданные новые пропуска и обработать их в разработанном специальном ПО; трудоемкость в сравнении с их повторной обработкой в «Парсек» может быть существенно снижена за счет минимизации операций пользователя и распараллеливания работы на нескольких компьютерах с установленным «Парсек», например, в бюро пропусков и на компьютере Минченкова С.В.

Примечание: варианты 2 и 3 были изложены мной в служебной записке на Ваше имя от 21.04.2017 (отправлена на адрес msavin@drg.dol.ru 21.04.2017 11:05).

Предложение: с учетом плюсов и минусов рассмотренных вариантов, а также с целью минимизации финансовых и трудовых затрат, предлагаю реализовать вариант 3, разработку специального программного обеспечения готов выполнить лично (предполагаемый срок разработки – две недели).

С.В. Иванов

Приложение 1. Скриншоты

Настройка в «Парсек» режима «Защищенный»

Настройка в «Парсек» режима «Стандартный»

Пропуск Иванова С.В. в «Парсек» (режим «Защищенный»)

Контрольный пропуск #6 в «Парсек» (режим «Стандартный»)

Пропуск Иванова С.В. Чтение через драйвер Атолл, считыватель PR-P08

Пропуск Иванова С.В. Чтение через драйвер Атолл, считыватель PR-P08, десятичный код

Пропуск Иванова С.В. Чтение через драйвер Атолл, считыватель PR-P08, шестнадцатеричный код

Пропуск Иванова С.В. Чтение через драйвер Атолл, считыватель Z-2

Пропуск Иванова С.В. Чтение через драйвер Атолл, считыватель Z-2, десятичный код

Пропуск Иванова С.В. Чтение через драйвер Атолл, считыватель Z-2, шестнадцатеричный код

Контрольный пропуск #6. Чтение через драйвер Атолл, считыватель PR-P08

Контрольный пропуск #6. Чтение через драйвер Атолл, считыватель PR-P08, десятичный код

Контрольный пропуск #6. Чтение через драйвер Атолл, считыватель PR-P08, шестнадцатеричный код

Контрольный пропуск #6. Чтение через драйвер Атолл, считыватель Z-2

Контрольный пропуск #6. Чтение через драйвер Атолл, считыватель Z-2, десятичный код

Контрольный пропуск #6. Чтение через драйвер Атолл, считыватель Z-2, шестнадцатеричный код

Приложение 2

Документ «Проверка чтения пропусков в 1С-Трактиръ.docx» от 20.07.2017

(подготовлен ведущим инженером по АСУП Ивановым С.В. на имя руководителя ЦИТ).

Проверка чтения пропусков в 1С-Трактиръ

Методика проверки

Исходная точка – вывод сообщения «Нет доступа! Карта доступа не распознана!» при попытке чтения нового пропуска (столовая №15).

Определение цепочки вызова функций в «1С-Трактиръ»:

- поиск точки кода, в которой выводится сообщение об ошибке;

- реверс-инжиниринг кода для поиска всех ветвей кода, приводящих в найденную точку; границы реверс-инжиниринг кода – обработчики внешних событий;

- установка точек прерывания в найденных функциях по найденным ветвям кода;

- запуск «1С-Трактиръ» в режиме отладки, выявление ветви кода, работающей при поднесении пропуска к считывателю.

После выявления ветви кода, работающей при поднесении пропуска к считывателю, «1С-Трактиръ» запускался в режиме отладки, к считывателю подносился сначала старый пропуск, а затем новый, по точкам прерывания контролировалось значение параметров функций, с использованием пошагового выполнения кода проверялись соответствующие алгоритмы и значения внутренних переменных.

Используемые функции «1С-Трактиръ»

При поднесении пропуска к считывателю вызывается следующая цепочка функций:

- Заказ.ФормаФастФуд.ВнешнееСобытие

- Заказ (модуль объекта).ОбработкаВнешнегоСобытия

- Заказ (модуль объекта).ОбработкаКартыДоступа

- ИнтерфейсРМ.Модуль.ИдентификацияПоКарте

Результаты проверки

Старый пропуск

Заказ.ФормаФастФуд.ВнешнееСобытие

Процедура ВнешнееСобытие является обработчиком события, инициируемого драйвером Атолл при поднесении пропуска к считывателю.

Считанные данные передаются через параметр Данные (отладчик 1С некорректно отображает их как строку, скорее всего это ссылка).

Заказ (модуль объекта).ОбработкаВнешнегоСобытия

Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия преобразует полученную через параметр Данные ссылку в строковое значение, которое передает в процедуру ОбработкаКартыДоступа через параметр ИдентификаторКарты.

Заказ (модуль объекта).ОбработкаКартыДоступа

Процедура ОбработкаКартыДоступа получает через параметр ИдентификаторКарты десятичное представление считанного идентификатора пропуска, предваренное префиксом Идентификатор_.

ИнтерфейсРМ.Модуль.ИдентификацияПоКарте

Функция ИдентификацияПоКарте через параметр КодДоступа получает десятичное представление считанного идентификатора пропуска, предваренное префиксом Идентификатор_, отсекает префикс и выполняет поиск соответствующего кода в справочнике КартыДоступа.

Возврат функции:

- объект Клиент, если код пропуска найден в справочнике КартыДоступа;

- Пусто в противном случае.

Побочные эффекты функции:

- вывод сообщения об ошибке на экран;

- запись информации об ошибке в журнал ошибок.

Новый пропуск

Приведены только существенные значения соответствующих параметров функций.

Заказ (модуль объекта).ОбработкаКартыДоступа

ИдентификаторКарты = Идентификатор_14954318

ИнтерфейсРМ.Модуль.ИдентификацияПоКарте

КодДоступа = Идентификатор_14954318

Вывод

При обработке и старого, и нового пропуска в «1С-Трактиръ» работает один и тот же программный код, обрабатываемые коды пропусков идентичны и соответствуют тому, что выдает драйвер Атолл в формате «Полный номер без лидирующих нулей»:

- старый пропуск:

- новый пропуск:

Вывод: считыватель, установленный в столовой №15, не соответствует тестовому считывателю, т.е. не умеет читать коды новых пропусков. Наиболее вероятная причина – другая прошивка считывателя.

Примечание

Корректность использованной методики проверки и ее результатов подтверждены в ходе их практической проверки ведущим программистом ООО ПКФ «Новая Цефея» (г. Смоленск) Бирюковым А.С. во время сеанса удаленного доступа с 16:20 до 16:40 20.07.2017.

Удаленный доступ предоставлялся к тестовому рабочему месту кассира (compit101comp) с подключенным к нему тестовым считывателем Z-2.

С.В.Иванов